PY marker

  - zatvoreni marker sa dobrim karakteristikama obuhvatanja za primenu na jos ne povezanim provodnicima vrlo malih precnika

  - elastican profil rukavca omogucava primenu u sirokom opsegu provodnika malih precnika i omogucava brzo postavljanje markera

  - posebno dizajniran profil markera sa opruznim karakteristikama daje odlicno prijanjanje za provodnik

  - velika povrsina koja daje odlicnu preglednost i citljivost karaktera

SPECIFIKACIJA:

DIZAJN: MARKER ZATVORENOG TIPA ZA OBELEZAVANJE KOMBINACIJOM VISE MARKERA ZA JEDNOKARAKTERNIM OZNAKAMA (M1). SPECIJALNI Y PROFIL OMOGUCAVA PRIMENU U SIROKOM OPSEGU PROVODNIKA MALIH PRECNIKA I PRI TOM DAJE ODLICNU PREGLEDNOST I CITLJIVOST PODATAKA

MATERIJAL: PVC KOJI NE SADRZI KADMIJUM I SILIKON

BOJE: STANDARDNE BOJE U KOJIMA SE ISPORUCUJE SU ZUTA I BELA. MOGUCNOST ISPORUKE PREMA MEDJUNARODNOM STANDARDU ZA BOJE

STAMPA: TERMO TRANSFER

TEKST: ALFANUMERICKE OZNAKE I SPECIJALNI KARAKTERI

OBELEZAVANJE ZA VISE KARAKTERA: ISPORUCUJE SE TAKODJE I KAO MARKER ZA OBELEZAVANJE SA VISE KARAKTERA. NAROCITO JE POGODAN KOD OBELEZAVANJA U TELEFONSKIM I OSTALIM TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA, KAO I ZA OBELEZAVANJA RACUNARSKIH MREZA

OTPORNOST NA VISOKU TEMPERATURU: MARKER ZADRZAVA OBLIK U OPSEGU TEMPERATURE OD -30ºC DO + 60ºC

OTPORNOST: MARKER JE PROIZVEDEN U SKLADU SA PARTEX PTP (PRODUCT TEST PROGRAMME) RAZRADJENIM I PROPISANIM OD STRANE SVEDSKOG INZTITUTA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA (Swedidh Test and Research Institute) prema sledecim zahtevima i standardima:

- zapaljivost prema standardu UL94-VO (za standarde vidi posebno)

- otporan na UV zracenje

- otporan na uticaj agresivnih hemikalija

- otporan na starenje

ZA PRIMENU U POSEBNO AGRESIVNOM OKRUZENJU MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE.

DIMENZIJE U mm (NOMINALNE)

| Oznaka tipa | Visina H | Sirina B | Visina teksta |
| --- | --- | --- | --- |
| PY-01 | 3.3 | 3.5 | 2.6 |

VELICINE I PAKOVANJE

| Kataloski broj | Precnik/povrsina mm / mm2 | Duzina markera | Broj karaktera | Poluiseceni markeri | Iseceni markeri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PY-01003*V¤&.# | 1.0 – 2.0 mm 0.2 – 0.7 mm2 | 3 mm | 1 | Kalem sa 1,000 kom | Traka, 1,000 komada (5 kesica sa po 200 komada) |

Kljuc za oznake:

* = PAKOVANJE; A = seceni markeri (pojedinacni), B = kalem za 1,000 markera, P = traka, 1,000 komada (5 kesica sa po 200 markera)

V = stampa termo transferom

¤= boja markera u skladu sa medjunarodnim standardom

& = stampa (karakteri) crni ili beli, za ostale boje, molimo vas da nas kontaktirate

# = karakter

NAPOMENA: AKO ZELITE ISPORUKU BLANKO MARKERA MOLIMO VAS DA SLOVO V PROMENITE U N !!!

PRIMENE:

Preporuka: markeri ovog tipa, koji su relativno malih dimenzija, brze se montiraju ako je kraj zice na koju se montaza vrsi zasecen pod uglom.